|  | Faculdade de Tecnologia e Escola SENAI “Antonio Adolpho Lobbe” CFP 6.01 |  |
| --- | --- | --- |
| Docente: Prof. Me.Tony Emerson Marim |  |  |
| Componente: CVMI – Comissionamento Virtual |  | Turma: STMI_6 |
| Nome: |  | Nº |
| Nome: |  | Nº |
| Nome: |  | Nº |
| PROJETO 1 – COMISSIONAMENTO VIRTUAL |  |  |

Manual da Aula 9 Modelagem no Inventor e Comissionamento Virtual

Estação didática de controle de nível com Arduino e ambiente Web 3D

Este manual descreve a reprodução completa da atividade: modelagem das peças no Autodesk Inventor, montagem do conjunto, nomenclatura dos componentes móveis, exportação para GLB, instalação no projeto Web, gravação do Arduino, comissionamento e adaptação para modelos com nomes diferentes.

Resultado de referência da estação importada no laboratório virtual

# Objetivos de aprendizagem

Construir uma estação didática como conjunto de peças IPT organizadas em uma montagem IAM.

Preparar componentes independentes para animação no navegador, principalmente líquido, volante, botões e sinaleiro.

Exportar o conjunto completo em GLB e substituir o modelo utilizado pela aplicação.

Relacionar a leitura analógica do Arduino às animações do nível e do volante.

Executar um comissionamento virtual com testes de mínimo, centro, máximo, liga e desliga.

# Visão geral do sistema

| Etapa | Entrada | Saída |
| --- | --- | --- |
| 1 Modelagem | Dimensões e nomes | Arquivos IPT |
| 2 Montagem | Peças IPT | Conjunto IAM |
| 3 Exportação | Conjunto IAM | Arquivo GLB |
| 4 Aplicação Web | GLB e código JavaScript | Laboratório 3D |
| 5 Comissionamento | Arduino e potenciômetro | Nível e volante animados |

# 1 Materiais programas e arquivos

## 1.1 Recursos necessários

Autodesk Inventor com projeto configurado em milímetros.

Arduino Uno ou compatível, potenciômetro de 10 kΩ, protoboard e cabos.

Arduino IDE para gravação do sketch.

Visual Studio Code, Node.js e npm.

Google Chrome ou Microsoft Edge com suporte à Web Serial.

Projeto Web da Aula 9 fornecido pelo professor.

## 1.2 Estrutura recomendada de pastas

Aula_9/

ESTACAO_NIVEL_MODELAGEM/

ESTACAO_NIVEL.iam

BASE.ipt  PE.ipt  TANQUE.ipt  LIQUIDO.ipt

TAMPA.ipt  PAINEL.ipt  VOLANTE.ipt

BOTAO1.ipt  BOTAO2.ipt  LEDVM.ipt

TUBO1.ipt  COTOVELO.ipt  PLACA.ipt

EXPORTACAO/

MODELO_ALUNO.glb

Arduino_Aula_09/

Arduino_Aula_09.ino

web/

public/models/MODELO_ALUNO.glb

src/main.js

index.html

package.json

Mantenha todos os IPT na mesma pasta da montagem ou em uma estrutura controlada pelo projeto do Inventor. Não mova peças depois de concluir o IAM; isso rompe as referências da montagem.

## 1.3 Arquivos que serão gravados ou substituídos

| Arquivo | Ação do aluno | Quando alterar |
| --- | --- | --- |
| Arduino_Aula_09.ino | Gravar na placa | Antes do teste com USB |
| MODELO_ALUNO.glb | Substituir em public/models | Depois da exportação |
| src/main.js | Editar nomes, arquivo, eixo ou orientação | Somente se o modelo for diferente |
| index.html | Não substituir | Apenas se desejar alterar a interface |
| package.json | Manter | Já contém Babylon.js e o carregador GLB |

# 2 Dimensões sugeridas para a modelagem

As dimensões abaixo formam uma referência didática em milímetros. Pequenas alterações são permitidas, desde que o conjunto seja proporcional, não apresente interferências e mantenha os componentes animáveis separados.

| Componente | Dimensões principais em mm | Observações |
| --- | --- | --- |
| BASE | 500 × 350 × 20; cantos R15 | Quatro furos Ø8 a 35 das bordas |
| PE 4 unidades | 30 × 30 × 120 | Furo superior Ø8; chanfro 1 |
| TANQUE | Ø externo 180; Ø interno 170; altura 260 | Parede 5 e fundo 5; aparência translúcida |
| LIQUIDO | Ø 168 a 170; altura máxima 235 | Peça independente com origem na base do líquido |
| TAMPA | Ø190 × 8; furo central Ø30 | Quatro furos Ø6 em raio 75 |
| PAINEL | 220 × 180 × 3; inclinação 15° | Suporte inferior; espaço para volante e comandos |
| VOLANTE | Ø90; aro 10; espessura 10 | Cubo Ø25 × 20; 3 braços; furo Ø8 |
| CENTRO VOLANTE | Eixo Ø8; comprimento 25 a 30 | Manter concêntrico e livre para girar |
| BOTAO1 | Furação Ø22; corpo sugerido Ø22 × 18 | Botão verde de liga |
| BOTAO2 | Furação Ø22; corpo sugerido Ø22 × 18 | Botão vermelho de desliga |
| LEDVM | Furação Ø10; lente sugerida Ø10 × 8 | Sinaleiro vermelho |
| TUBO1 | Ø externo 25; parede 2 | Trechos conforme a disposição do tanque |
| COTOVELO | Compatível com tubo Ø25 | Raio de curva sugerido 25 a 35 |
| PLACA | 180 × 45 × 2 | Texto Estação Didática 09 |

Sugestão dimensional e de disposição geral da estação

# 3 Modelagem das peças no Inventor

## 3.1 Preparação do projeto

Crie uma pasta exclusiva para a estação.

No Inventor, abra Projects e crie ou selecione um projeto que aponte para essa pasta.

Confirme o template Standard mm.ipt e unidade milímetro.

Salve cada componente imediatamente com o nome definitivo, em letras maiúsculas e sem acentos.

## 3.2 Base e pés

BASE. Crie um esboço centralizado de 500 × 350 mm, aplique raio de 15 mm nos quatro cantos e faça Extrude de 20 mm. Posicione quatro furos Ø8 com os centros a 35 mm das duas bordas mais próximas. Salve como BASE.ipt.

PE. Esboce 30 × 30 mm e extrude 120 mm. Faça o furo axial Ø8 no centro da face superior e aplique chanfro de 1 mm. Salve uma única peça PE.ipt; serão usadas quatro ocorrências na montagem.

## 3.3 Tanque tampa e líquido

TANQUE. Esboce círculos concêntricos Ø180 e Ø170 e extrude o anel por 260 mm. Feche o fundo com espessura de 5 mm. Use aparência transparente ou policarbonato.

TAMPA. Modele um disco Ø190 × 8, abra o furo central Ø30 e crie quatro furos Ø6 por padrão circular de raio 75 mm.

LÍQUIDO. Modele um cilindro maciço Ø168 a Ø170 com altura 235 mm. A face inferior deve coincidir com o fundo interno do tanque. Esta peça deve ser independente: a aplicação altera sua escala vertical para representar o nível.

A origem do LÍQUIDO deve permanecer na parte inferior. Se a origem estiver no centro, o líquido crescerá simultaneamente para cima e para baixo e será necessário compensar sua posição no JavaScript.

## 3.4 Painel comandos e volante

PAINEL. Crie uma chapa de 220 × 180 × 3 mm e um suporte que resulte em 15° de inclinação. Prepare duas posições Ø22 para BOTAO1 e BOTAO2 e uma posição Ø10 para LEDVM.

BOTAO1 e BOTAO2. Crie dois arquivos distintos, ainda que tenham a mesma geometria. A separação permite associar uma função diferente a cada objeto no navegador. Use verde para liga e vermelho para desliga.

LEDVM. Crie uma lente independente e aplique aparência vermelha. O material será substituído pelo código para acender e apagar.

VOLANTE. Crie o aro com Ø90 e Ø70 e extrusão de 10 mm. Modele cubo Ø25 × 20, um braço e aplique padrão circular com três ocorrências. Faça o furo central Ø8. O eixo geométrico de rotação deste modelo é o eixo local X.

## 3.5 Tubulação e identificação

TUBO1 e COTOVELO. Use Ø25 e parede 2 mm. Mantenha cotovelos como peças independentes quando isso facilitar a montagem e a alteração de trajetos.

PLACA. Modele 180 × 45 × 2 mm. O texto pode ser feito por gravação em baixo relevo, relevo ou decalque.

# 4 Montagem do conjunto IAM

Exemplo de desenho montado utilizado como referência de montagem

Criar a montagem. Abra Standard mm.iam, salve como ESTACAO_NIVEL.iam e insira BASE.ipt na origem. Use Grounded para fixá-la.

Montar os pés. Insira quatro ocorrências de PE.ipt. Use Mate entre as faces e Insert nos furos ou Component Pattern. Confirme contato com a face inferior da base.

Posicionar tanque e líquido. Restrinja o tanque à face superior da base. Insira LIQUIDO dentro do tanque e alinhe os eixos. A face inferior do líquido deve coincidir com o fundo interno.

Montar tampa e tubos. Use Concentric e Mate na tampa. Monte entrada, saída e cotovelos sem colisão com os pés.

Montar painel. Posicione o painel na extremidade da base, inclinado 15°. Deixe sua face de operação voltada para o lado escolhido como frente da máquina.

Montar volante. Aplique Concentric no eixo e Mate apenas na direção axial. Não bloqueie a rotação angular.

Montar comandos. Insira BOTAO1, BOTAO2 e LEDVM como componentes independentes. Não combine esses corpos com PAINEL.

Verificar. Use Inspect e Interference Analysis. Corrija contatos não planejados e confirme que nenhum componente está solto, exceto o grau de liberdade desejado do volante.

## 4.1 Nomes obrigatórios na árvore da montagem

| Nome padrão | Função na aplicação | Pode ter sufixo de ocorrência |
| --- | --- | --- |
| LIQUIDO | Variação do nível | Sim, por exemplo LIQUIDO:1 |
| VOLANTE | Rotação da válvula | Sim |
| BOTAO1 | Liga a estação | Sim |
| BOTAO2 | Desliga a estação | Sim |
| LEDVM | Indicação de estação ligada | Sim |

O código procura o início do nome e, por isso, aceita os sufixos :1, :2 e semelhantes criados pelo Inventor. Ele não reconhece automaticamente sinônimos como ÁGUA, MANOPLA ou START; nesses casos, altere o mapeamento no main.js conforme a seção 7.

# 5 Preparação e exportação para GLB

## 5.1 O que deve ser exportado

Exporte o conjunto montado IAM completo em um único arquivo GLB. Não exporte cada IPT separadamente para esta atividade. O GLB mantém a hierarquia e permite que o JavaScript encontre e anime peças específicas.

## 5.2 Preparação antes de exportar

Salve todos os IPT e o IAM.

Resolva referências ausentes e suprima peças que não devem aparecer.

Mantenha LIQUIDO, VOLANTE, BOTAO1, BOTAO2 e LEDVM visíveis.

Confirme as aparências e a transparência do tanque.

Posicione a montagem com a base horizontal. A orientação final poderá ser ajustada no main.js.

Crie uma pasta EXPORTACAO ao lado da pasta de modelagem.

## 5.3 Exportação pelo Inventor

Abra ESTACAO_NIVEL.iam.

Acesse File, Save As e Save Copy As.

Em tipo de arquivo, selecione glTF Files (*.glb; *.gltf).

Use o nome MODELO_ALUNO.glb e grave inicialmente na pasta EXPORTACAO.

Quando houver opção, escolha GLB binário, inclua materiais, exporte os componentes visíveis e mantenha a estrutura da montagem.

Confirme que o arquivo foi criado e possui tamanho diferente de zero.

Se a versão do Inventor não oferecer glTF, exporte o conjunto em OBJ ou FBX e converta em uma ferramenta autorizada pelo professor. Nesse caminho, confirme escala, orientação, materiais e preservação dos nomes antes de continuar.

## 5.4 Instalação do arquivo no projeto Web

Origem:

Aula_9/EXPORTACAO/MODELO_ALUNO.glb

Destino obrigatório:

Aula_9/03_Solucao_Professor/public/models/MODELO_ALUNO.glb

Feche o servidor de desenvolvimento antes da substituição. Copie o novo GLB para public/models e confirme a substituição do arquivo antigo. Depois reinicie npm run dev e atualize o navegador com Ctrl+F5.

# 6 Arduino e comunicação serial

## 6.1 Ligação do potenciômetro

| Terminal do potenciômetro | Conexão no Arduino |
| --- | --- |
| Extremidade 1 | 5 V |
| Terminal central cursor | A0 |
| Extremidade 2 | GND |

Se o valor aumentar no sentido contrário ao desejado, troque apenas as duas extremidades de 5 V e GND. Não altere o terminal central ligado a A0.

## 6.2 Código a gravar no Arduino

const byte POT = A0;

unsigned long ultimoEnvio = 0;

int mediaAnalogica() {

long soma = 0;

for (byte i = 0; i < 8; i++) soma += analogRead(POT);

return soma / 8;

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

delay(500);

Serial.println("PRONTO");

}

void loop() {

if (millis() - ultimoEnvio >= 50) {

ultimoEnvio = millis();

Serial.print("POT:");

Serial.println(mediaAnalogica());

}

}

Grave Arduino_Aula_09.ino, selecione placa e porta corretas e feche o Monitor Serial. O navegador não consegue abrir a porta enquanto o Monitor Serial ou outra aba estiver usando-a.

## 6.3 Protocolo utilizado

| Mensagem | Origem | Uso |
| --- | --- | --- |
| PRONTO | Arduino após iniciar | Confirma inicialização e liga a estação lógica |
| POT:0 até POT:1023 | Arduino a cada 50 ms | Atualiza leitura, nível e volante |

# 7 Adaptação do projeto Web para outro conjunto

As alterações são feitas em src/main.js. Antes de editar, crie uma cópia do arquivo. Use a busca do VS Code com Ctrl+F para localizar os trechos abaixo.

## 7.1 Quando o arquivo GLB possui outro nome

No início de web/src/main.js, localize o bloco CONFIG_MODELO. Altere o nome do arquivo e ative o modelo somente depois de copiar o GLB para public/models.

const CONFIG_MODELO = {

usarModeloInventor: true,

arquivo: "BANCADA_PEDRO.glb",

rotacaoYGraus: -90,

componentes: {

liquido: "LIQUIDO",

volante: "VOLANTE",

botaoLiga: "BOTAO1",

botaoDesliga: "BOTAO2",

led: "LEDVM",

},

};

O arquivo renomeado também deve existir em public/models com exatamente a mesma grafia, incluindo maiúsculas, minúsculas e extensão.

## 7.2 Quando os componentes possuem outros nomes

No objeto componentes de CONFIG_MODELO, substitua somente os textos entre aspas. Não altere a comunicação serial.

componentes: {

liquido: "AGUA",

volante: "MANOPLA",

botaoLiga: "START",

botaoDesliga: "STOP",

led: "SINALEIRO",

}

O texto deve corresponder ao nome existente no GLB. Por exemplo, AGUA.ipt deve ser mapeado como liquido: "AGUA".

## 7.3 Como descobrir os nomes dentro do GLB

Abra a página modelo.html pelo servidor Vite.

Confirme os indicadores LIQUIDO e VOLANTE na página de inspeção.

Anote a grafia de líquido, volante, botões e LED.

Atualize CONFIG_MODELO em main.js e salve.

Confirme que a mensagem Componentes não encontrados desapareceu.

## 7.4 Ajuste do eixo do volante

// Modelo desta atividade: eixo local X

B.Quaternion.RotationAxis(B.Axis.X, p * Math.PI * 1.6)

// Se o volante girar inclinado, teste o eixo local Y ou Z

B.Quaternion.RotationAxis(B.Axis.Y, p * Math.PI * 1.6)

B.Quaternion.RotationAxis(B.Axis.Z, p * Math.PI * 1.6)

Escolha o eixo perpendicular à face do volante. Teste aumentando e reduzindo o potenciômetro: o movimento deve alternar naturalmente entre horário e anti-horário.

## 7.5 Ajuste do líquido

// Modelo padrão: altura no eixo Y e origem na base

liquido.scaling.y = Math.max(.02, escalaLiquido.y * p);

liquido.position.y = posLiquido.y;

Se o cilindro foi construído em outro eixo, altere scaling.y para scaling.x ou scaling.z. Se a origem estiver no centro, o ideal é corrigir a peça no Inventor e exportar novamente; compensações de posição no JavaScript devem ser usadas apenas quando a remodelagem não for possível.

## 7.6 Ajuste de orientação escala e posição

// Escala máxima da estação no laboratório

const escala = 6.6 / Math.max(tamanho.x, tamanho.y, tamanho.z);

// Vista frontal usada nesta atividade

const angulo = -Math.PI / 2;

// Centro da área demarcada no piso

grupo.position.set(1 - centroGirado.x,

-min.y * escala,

-centroGirado.z);

| Necessidade | Alteração sugerida |
| --- | --- |
| Modelo muito grande ou pequeno | Ajustar 6.6 gradualmente |
| Painel mostra o verso | Somar ou subtrair Math.PI |
| Painel aparece de lado | Somar ou subtrair Math.PI/2 |
| Modelo fora da área amarela | Revisar o centro e os valores de grupo.position |
| Modelo abaixo ou acima do piso | Revisar -min.y * escala e a origem no Inventor |

Altere um parâmetro por vez, salve, atualize com Ctrl+F5 e registre o resultado. Isso evita misturar erro de orientação com erro de escala ou posição.

## 7.7 Alteração dos nomes dos botões

BOTAO1 é tratado como LIGA e BOTAO2 como DESLIGA. Se o conjunto usar START e STOP, altere botaoLiga e botaoDesliga em CONFIG_MODELO. As funções ligar e desligar não precisam ser modificadas.

# 8 Instalação e execução da aplicação

Abra no VS Code a pasta Aula_9/ Aula_9/Arquivo_alunos.

Para usar Vite, abra um terminal integrado na subpasta web.

Execute npm install e aguarde a conclusão.

Execute npm run dev.

Abra no Chrome ou Edge o endereço informado pelo Vite, normalmente http://localhost:5173.

Use Ctrl+F5 depois de substituir o GLB para evitar arquivo antigo em cache.

cd web

npm install

npm run dev

Não abra index.html diretamente pelo Explorador de Arquivos. O carregamento do GLB e dos módulos JavaScript depende do servidor Vite.

# 9 Procedimento de comissionamento

## 9.1 Teste sem Arduino

Clique em DEMO. A estação deve mudar para LIGADA.

Observe o preenchimento e esvaziamento do tanque.

Confirme que o volante gira nos dois sentidos conforme o valor sobe e desce.

Clique no botão vermelho 3D e confirme que o nível vai a zero.

Clique no botão verde 3D e confirme que a animação volta a responder.

## 9.2 Teste com Arduino

Pare o DEMO atualizando a página ou conectando o Arduino.

Feche o Monitor Serial da Arduino IDE.

Clique em CONECTAR ARDUINO e selecione a porta correta.

Confirme ARDUINO USB e LIGADA no painel Web.

Gire o potenciômetro lentamente do mínimo ao máximo.

Confirme leitura de 0 a aproximadamente 1023, nível proporcional e rotação do volante.

Teste os botões 3D de liga e desliga e reconecte se necessário.

| Ponto de teste | A/D esperado | Nível esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mínimo | 0 a 30 | 0 a 3 % | ☐ |
| Centro | 490 a 535 | 48 a 52 % | ☐ |
| Máximo | 995 a 1023 | 97 a 100 % | ☐ |
| Botão vermelho | Mantém leitura | Saída em 0 % | ☐ |
| Botão verde | Mantém leitura | Retoma valor atual | ☐ |

# 10 Diagnóstico de falhas

| Sintoma | Causa provável | Correção |
| --- | --- | --- |
| Port is already open | Porta ocupada por IDE ou outra aba | Fechar Monitor Serial, outras páginas e reconectar |
| Modelo provisório permanece | GLB ausente ou nome incorreto | Verificar public/models e a chamada ImportMeshAsync |
| Componente não encontrado | Nome no GLB diferente | Abrir modelo.html e ajustar procurar no main.js |
| Tanque enche para baixo | Origem do LIQUIDO no centro | Corrigir origem no Inventor ou compensar posição |
| Volante gira no eixo errado | Eixo local diferente | Trocar B.Axis.X por Y ou Z |
| Painel de lado ou mostrando o verso | Ângulo do conjunto incorreto | Ajustar angulo em incrementos de Math.PI/2 |
| Arduino conecta mas não varia | Sketch, baud rate ou prefixo incompatível | Usar 9600 baud e mensagens POT:valor |
| Só funciona após DEMO | Projeto Web antigo em cache | Confirmar main.js atualizado, reiniciar Vite e usar Ctrl+F5 |
| npm install apresenta EPERM | Cache ou arquivo bloqueado | Fechar processos Node, reiniciar terminal e tentar novamente |
| Partes do GLB desaparecem | Excesso de luzes ou material incompatível | Usar a versão final fornecida e materiais simples no Inventor |

# 11 Entregáveis

☐ Todos os arquivos IPT utilizados.

☐ Montagem IAM sem referências ausentes.

☐ Desenho técnico IDW ou DWG e PDF, quando solicitado.

☐ Arquivo GLB final.

☐ Pasta do projeto Web com o GLB instalado.

☐ Sketch Arduino_Aula_09.ino.

☐ Registro preenchido dos testes de comissionamento.

☐ Captura de tela da aplicação funcionando com o modelo do grupo.

☐ Elabore uma apresentação breve de 15 minutos, apresentando a solução encontrada para o funcionamento.

# 12 Checklist final

| Verificação | Concluído |
| --- | --- |
| Peças animáveis permanecem separadas no IAM | ☐ |
| Nomes no GLB correspondem ao mapeamento do main.js | ☐ |
| GLB foi copiado para public/models | ☐ |
| Aplicação abre por npm run dev | ☐ |
| DEMO funciona sem Arduino | ☐ |
| Arduino funciona sem executar DEMO antes | ☐ |
| Botões 3D ligam e desligam | ☐ |
| Volante gira no eixo correto nos dois sentidos | ☐ |
| Líquido varia de 0 a 100 % | ☐ |
| Painel aparece de frente na vista inicial | ☐ |